Meridian Passage - LAN

Nautical Almanac:

Mer. Passage Sun…………………..( Time at any  Standard Meridian)

- Calculate  intended DR. at time of Mer. Pass… A future Event Charted

- DR> Latitude……………………….

- DR.> Longitude……………….

DR> Longitude…………………………

Nearest Standard Mer…e.g.:…15…30…45…60…75…90…105…120…135…150…165…180

DR.Longitude…………………………………….

Std. Mer…………………………………………..

Subtracted Dif……………………………………

Take the Subtracted Difference : To the “Conversion of Arc Table”

Degrees………………………(Time)

M & S………………………..(Time)

Correction…………………..(Time)

Either Add or Subtract the correction to the time of Mer. Passage found in the Almanac

If you are West of the Standard Meridian ADD...the event will be later than Almanac

If you are East of the Standard Meridian SUBTRACT…. The event will be earlier than Almanac

Meridian Passage of Sun………………………………………(Almanac  Time)

Correction + or -………………………………………………(Time)

LAN………………………………………………………….(At Intended  DR)

Generally it runs from 11:36 to 12:16